- Aula 3 a

- Aritmética não decimal

- Adição

- Números inteiros, sem limite de tamanho e positivos (sem sinal).

- Sem limite de tamanho não se preocupa com overflow

- Adição decimal:

  - 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2,..., 1 + 8 = 9, 1 + 9 = 10, vai um.

- Adição binária:

  - 0 + 0 = 0

  - 0 + 1 = 1

  - 1 + 0 = 1

  - 1 + 1 = 1   ,   com “vai 1”

  - 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0, vai um.

Exemplo:

45         101101

+ 55         110111

-----       --------

100        1100100

37         0100101

+ 87         1010111

-----       --------

124         1111100

- Adição na base 8

Exemplo:

1  1

2631

+ 3256

-------

6107

422

+ 361

-------

1003

- Adição na base 16

Exemplo:

3A53D

+ 1B012

-------

5554F

- Subtração na base 10

Diferença = minuendo - subtraendo 
Se o algarismo do subtraendo é menor que o do minuendo, precisa fazer um empréstimo do primeiro algarismo diferente de zero existente à esquerda.

145

-  32

-----

113

145

-  36

-----

109

105

-  17

-----

088

- Subtração na base 2

101101

- 100111

--------

000110

100110001

- 010101101

-----------

010000100

Não consegue representar números negativos !

- Subtração na base 8

7214

- 3276

--------

3716

- Subtração na base 16

6C3AD6

- 2E5169

--------

3DE96D

- Soma e subtração de números fracionários na base 2

101101,01  = 45,25

+ 100111,11  = 39,75

-----------

1010101,00  = 85,00

101101,01  = 45,25

- 100111,11  = 39,25

-----------

000101,10  =  5,50

- Números com sinal

Com n dígitos binários, podemos representar 2n valores diferentes de inteiros sem sinal. 
Exemplo: Utilizando-se 3 dígitos = 8 números:

000	0

001	1

010	2

011	3

100	4

101	5

110	6

111	7

Representações para números com sinal:

- sinal e magnitude

- complemento a um

- complemento a dois

- 3.1) Sinal e magnitude (SM)

O bit mais à esquerda é o sinal e os restantes fornecem a magnitude do número. 
-------------------- 
| Sinal | Magnitude | 
-------------------- 
0 para números positivos e 1 para números negativos 
Exemplo: 
00000101 = +5 
10000101 = -5 
Faixa de valores com n dígitos:  - (2n-1-1)    a     + (2n-1-1). 
Para n=4 teremos a faixa -7 a +7

Porque não é utilizado pelos processadores ?

- duas representações para o zero, por exemplo, 0000 e 1000.

- processo de adição e subtração complicado

- Algoritmo de soma:

- Verificam-se os sinais dos números e efetua-se uma comparação entre eles

- Se ambos possuem o mesmo sinal, somam-se as magnitudes e o sinal do resultado é o mesmo das parcelas

- Se os números possuem sinais diferentes:

  - identifica-se a maior das magnitudes e registra-se o seu sinal

  - subtrai-se a magnitude menor da maior

  - o sinal do resultado é igual ao sinal de maior magnitude

Exemplo utilizando-se 6 bits na base 2:

10         001010    (exemplo de soma com parcelas com mesmo sinal)

+ 15         001111

-----       --------

+ 25         011001

- 18         110010    (exemplo de soma com parcelas com mesmo sinal)

-  4         100100

-----       --------

- 22         110110

+ 15         001111    (parcelas com sinal diferente)

-  4         100100

-----       --------

+ 11         001011    (resultado tem o mesmo sinal que o maior no.)

- 18         110010

+ 10         001010

-----       --------

-  8         101000     (resultado tem o mesmo sinal que o maior no.)

- Algoritmo de subtração:

- Troca-se o sinal do subtraendo

- Executa algoritmo de soma

Exemplo: -18 - (+12)= -18 + (-12)

- 18         110010

- 12         101100

-----       --------

- 30         111110

- Aula 3 b

- Representação de Complemento a 2

- 1) Complemento a 10 (i.e, complemento a base 10)

Como representar números negativos em um sistema decimal com 3 algarismos ?

Solução: Divide o sistema em 2, utiliza uma metade para representar os números positivos e a outra para representar os números negativos.

|---------------|------------|-------------|-------|--|

000            250           500          750     998 000

Positivos são os próprios números: 0 a +499,

Negativos são o complemento a 10 do número positivo, 501 a 999

Fórmula 1: como representar utilizando-se complemento na base B (ou complemento a B) o número negativo N?      Bn - N

onde B é a base (neste caso 10), n é a quantidade de algarismos que temos para representar um número e N é o número negativo (sem escrever o sinal).

Exemplo:

a) Complemento a base 10 de -500: 103 - 500=1000-500=500

(-500 é representado como 500)

b) Complemento a base 10 de -449: 1000 - 499= 501

(-449 é representado como 501)

c) Complemento a base 10 de -1: 1000 -1 = 999

(-1 é representado como 999)

Fórmula 2: como descobrir qual é o número negativo que está sendo representado como complemento na base B?       Bn – N

Exemplo: base 10 e 3bits (n=3)

a) Qual é o número negativo representado por 999 em complemento a 10?

1000 - 999 = 1, como 999 sabemos que número acima de 499 são número negativos, então -1

b) Qual é o número negativo representado por 507 em complemento a 10?

1000 - 507 = 493, como 507 é negativo, então -493

=> Qual é a vantagem? Só precisamos somar números e o resultado é sempre representado corretamente. (soma mais simples que em SM)

Exemplo:

-2 +3

=> Complemento a 10 de -2 = 1000 - 2 = 998

=> Complemento a 10 de +3 = 003

=> somando 998+003=1001, descartando o 1 à esquerda (pois passou dos 3 bits), temos o resultado 001 que é +1 em complemento a 10.

Para subtrair: substituímos a subtração por uma soma

A - B = A + (-B)

Exemplo
-3 -5 = -3 + (-5)

=> Complemento a 10 de -3 = 1000 - 3 = 997

=> Complemento a 10 de -5 = 1000 - 5 = 995

=> 997 + 995 = 1992, retirando o 1 à esquerda temos o resultado 992 que é negativo e para sabermos o valor fazemos 1000 - 992 = 8, logo resultado é -8 (pois 992 é negativo).

- 2) Complemento a 2 (C2)

Fórmula 1: 2n-N

onde n é a quantidade de algarismos (ou bits) que temos para representar um número e N é o número negativo (sem escrever o sinal).

|---------------|------------|-------------|-------|

000            010          100            110    111

Número 0 só tem 1 representação: 000 positivo e 23 - 000 = 1000, descartando o 1, representação negativa= 000

Exemplo: Com 3 algarismos:

a) Complemento a base 2 de +1 = 001

b) Complemento a base 2 de +2 = 010

c) Complemento a base 2 de +3 = 011

d) Complemento a base 2 de -1 = 1000 - 001 = 111

e) Complemento a base 2 de 0 = 000

f) Complemento a base 2 de -4 = 1000 - 100 = 100

g) Complemento a base 2 de -3 = 101

h) Complemento a base 2 de -2 = 110

Representação de números positivos: 1 a (2n-1-1)

Representação de números negativos: -1 a (-2n-1)

Faixa de valores:-2n-1 a (2n-1-1)

(onde n é o número de algarismos)

Exemplo: n=3

Representação de números positivos: 1 a (23-1-1): 1 a 3 = 001 a 011

Representação de números negativos: -1 a (-2n-1): -1 a -4 = 111 a 100

Faixa de valores:-2n-1 a (2n-1-1) = -4 a 3 = 100 a 011

-4        -3       -2         -1      0        +1     +2       +3

100     101     110     111    000     001    010     011

#### 2.1) Como representar um número em complemento a 2 ?

a) Se o número é positivo, o bit dn-1=0 e a

magnitude do número é dn-2 x 2n-2 + dn-3x 2n-3 +...+ d1x 21 + d020

Exemplo: +7 utilizando-se 4 algarismos/bits

7 = d4-1 + d4-2 x 24-2 + d4-3x 24-3 + d4-4x 24-4 = d4-1 + d4-2 x 4 + d4-3x 2 + d4-4 x 1

(como é complemento a 2 dn = 0 ou 1)

então d4-1 = 0 (sempre),  d4-2 = 1, d4-3 = 1 e d4-4 = 1

solução: 0111

Exemplo: +27 com 8 bits = 00011011

b) Se o número é negativo:

C2(-N)=2n-N, onde N é a representação sem sinal da magnitude do numero negativo. 
C2(-N)=2n-N=((2n-1)-N)+1

Mas 2n-1=011111..11 e 011111..11-N é igual a inverter os bits de N. Logo para achar a representação complemento a 2 de números negativos:

(i) inverte-se o número na representação dele positiva e (ii) soma-se 1.

Exemplo: -7 utilizando-se 4 algarismos:

Representação de +7 = 0111

a) invertendo temos 1000

b) somando 1 temos 1001

Exemplo: -27 com 8 bits = inv(00011011) + 1 = 11100100 + 1 = 11100101

#### 2.2) Dado um número representado em complemento a 2, o que ele está representando ?

Números positivos: O bit mais significativo é o bit de sinal. Se ele é zero o número é positivo dado por:

N=(dn-1 dn-2 ... d1d0)

N=dn-2x 2n-2+dn-3x 2n-3+...+d1x 21+d020

Exemplo: 0111 (com 4 bits) é 710

0111 = d4-1 + d4-2 x 4 + d4-3x 2 + d4-4 x 1= 0 + 1 x 4 + 1 x 2 + 1 x 1 = 710

Exemplo: 0100 com 4 bits é 410

0100 = d4-1 + d4-2 x 4 + d4-3x 2 + d4-4 x 1= 0 + 1 x 4 + 0 x 2 + 0 x 1 = 410

Números negativos: Se o bit mais significativo é 1 o número que ele representa é negativo.

C2(C2(-N))=2n- (2n-N) = N

Logo para descobrir a magnitude de um número negativo representado em complemento a 2,

a) inverte-se o número na representação dele sem sinal e (ii) soma-se 1.

Exemplo: O que representa 11100101?

- inv(11100101)+1= - 00011011 = -27

Outra maneira de ver:

2n+(-N)=  dn-1x2n-1+dn-2x2n-2+...+d121+d020

(-N) = -2n +  dn-1x2n-1+dn-2x2n-2+...+d121+d020

Mas dn-1=1, logo (-N)= -2n+2n-1+dn-2x2n-2+...+d121+d020= 2n-1(-21+1)+dn-2x2n-2+...+d121+d020=

2n-1(-1)+dn-2x2n-2+...+d121+d020

Exemplo: 1001 = 24-1(-1)+d4-2x24-2+d4-3x24-3+d4-224-2+d4-424-4 = -8 + 0+ 0 + 1 = -7

#### 2.3) Soma e subtração em Complemento a 2

Soma: N1 + N2

Subtração: N1 - N2 = N1 + (- N2) e joga fora o último vai um

Exemplo: Somar +11 com +21

+11          00001011

+21          00010101

----------------------

+32          00100000

+21         00010101

-11         11110101 (+11 = 00001011 então -11 = 11110100 +1)

---------------------

+10         100001010

joga fora o ultimo 1

Subtrair +21 de +11

+11 - (+21) = +11 + (-21)

+11         00001011

-21         11101011 (+21 = 00010101 então -21 = 11101010 +1 )

--------------------

-10         11110110

#### 2.4) Overflow

Overflow ocorre quando o número não pode ser representado com o número de bits disponível, fica faltando bit para representar o número.

Claro que só ocorrerá overflow quando estivermos somando dois números de mesmo sinal.

Ex: Se temos 3 bits para representar números em complemento a 2, podemos representar os seguintes inteiros com sinal:

011  +3

010  +2

001  +1

000   0

111  -1

110  -2

101  -3

100  -4

Menor número negativo = -23-1=-4

Maior número positivo = 23-1-1=+3

Soma: N1+N2

Primeiro caso: N1>0, N2>0:

00

+2       010

+1       001

-----------------

+3       011  OK

01

+3      0011

+1       001

-----------------

-4       100  Estouro (overflow) Esta é a representação de um número negativo

Segundo caso: N1<0, N2>0:

11

-1      111

+2      010

-----------------

+1      001  OK

00

-2       110

+1       001

-----------------

-1       111 OK

Terceiro caso: N1<0, N2<0:

11

-1      111

-2      110

-----------------

-3      101  OK

10

-1       111

-4       100

-----------------

+3       011 Estouro (overflow) Esta é a representação de um número positivo.

#### 2.5) Caso geral de Overflow

A=(an-1an-2...a0) 
B=(bn-1bn-2...b0)

cn  cn-1

an-1 ..... a0

+

bn-1 ..... b0

an-1    bn-1   cn-1 | Overflow ?  | cn# cn-1 ?

0      0      0   | Não         | Não

0      0      1   | Sim         | Sim

0      1      0   | Não         | Não

0      1      1   | Não         | Não

1      0      0   | Não         | Não

1      0      1   | Não         | Não

1      1      0   | Sim         | Sim

1      1      1   | Não         | Não

Então se cn # cn-1, temos overflow !

- Representação de caracteres

Um caracter deve ser representado utilizando-se um padrão de bits.

Vários dispositivos de entrada e saída trabalham com 8 bits.

Um código padrão denominado ASCII (American Standard for Computer Information Interchange) define um padrão de seqüência diferente para cada caracter.

Exemplo:  (hex: 16 bits)

0100 0001 é 41hex ou 6510 e representa o caracter 'A'

0100 0010 é 42hex ou 6610 e representa o caracter 'B'

Uma propriedade deste código é que se padrões de bits são comparados, então 'A' <'B', o que ajuda a ordenar elementos em ordem alfabética.

Note que 'a'(61hex) é diferente de 'A' (41hex) e  '8' (38hex) é diferente do inteiro 8

representação do inteiro 8 em complemento a 2: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000

Representação ASCII do caracter '8': 0011 1000

Representação ASCII do caracter '0' é 48 (decimal) ou 30 (hex)

Representação ASCII do caracter '9' é 57 (decimal) ou 39 (hex)

1) Como traduzir um string de caracteres para um inteiro ?

Exemplo: '354'

Lê '3'

Traduz '3' para 3 (subtrai 48 do valor de ‘3’, i.e., 51-48 = 3) 48 representa o ‘0’

inteiro= 0 *10 + 3 = 3

Lê '5'

Traduz '5' para 5 (subtrai de 48)

inteiro= 3 *10 + 5 = 35

Lê '4'

Traduz '4' para 4 (subtrai de 48)

inteiro= 35 *10 + 4 = 354

2) Como traduzir um inteiro para string de caracteres ?

Exemplo: 354

Verifica quantos caracteres existem na base desejada (no caso 3)

Inicia com base(no. caracteres - 1), (103-1)=100

354 div 100, dá 3

Traduz 3 para '3' (soma 48) e imprime: 48+3 = 51

Pegar o restante do número:  354 mod 100, é 54

Diminui a base:  100/10=10

54 div 10, dá 5

Traduz 5 para '5' (soma 48) e imprime: 48+5: 53

Pegar o restante do número:  54 mod 10, é 4

Diminui a base: 10/10=1

4 div 1, dá 4

Traduz 4 para '4' (soma 48) e imprime: 52

Pegar o restante do número:  4 mod 1, é 0

Diminui a base: 1/10=0, então acabou